Manual de Calidad e Inspección CAMPAR

Guía integrada para inspección, liberación, retrabajo y trazabilidad

MAN-SGC-01  |  Versión 1.2

EN REVISIÓN PARA PILOTO

Sistema de Gestión de Calidad CAMPAR
Comercialización y gestión del suministro de embalajes de madera

| Código | MAN-SGC-01 |
| --- | --- |
| Versión | 1.2 |
| Estado | EN REVISIÓN PARA PILOTO |
| Responsable / propietario | Gustavo / Alessandri / Dirección |
| Aprobación | Dirección CAMPAR |
| Clasificación | Uso interno controlado |

# Índice

| Cap. | Contenido | Cap. | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo y alcance | 11 | Tratamiento térmico y marca fitosanitaria |
| 2 | Principios de control de calidad | 12 | Catálogo y clasificación de defectos |
| 3 | Roles, competencia y autoridad | 13 | Decisión de inspección y liberación |
| 4 | Preparación y procedimiento normativo de inspección | 14 | Segregación, retrabajo y reinspección |
| 5 | Identificación del lote y trazabilidad | 15 | No conformidades y rechazos |
| 6 | Muestreo para inspección | 16 | Carga, entrega y recepción |
| 7 | Equipos de medición y condición de aptitud | 17 | Registros y trazabilidad |
| 8 | Medición de humedad | 18 | Checklist rápido para campo |
| 9 | Inspección dimensional | 19 | Criterios pendientes y gates de piloto |
| 10 | Inspección visual y estructural | 20 | Referencias y documentos relacionados |

# 1. Objetivo y alcance

Establecer una guía única y práctica para ejecutar inspecciones de calidad en los embalajes de madera suministrados por CAMPAR, registrar evidencia objetiva, controlar el producto no conforme y separar claramente la actividad de inspección de la autoridad de liberación.

Aplica a tarimas, marcos y demás embalajes de madera gestionados por CAMPAR, tanto de origen nacional como de exportación, desde que el producto se presenta para inspección hasta su liberación, retrabajo, reinspección, carga y eventual gestión de rechazo.

Regla de jerarquía: Requisito legal/reglamentario > requisito del cliente/plano > norma técnica adoptada > criterio interno CAMPAR. El manual orienta la aplicación, pero no sustituye el plano o requisito vigente.

# 2. Principios de control de calidad

La fabricación está externalizada, pero CAMPAR conserva el control de la conformidad del producto suministrado.

El código del producto y su plano/revisión vigente son la base para inspeccionar; no se inspecciona por memoria ni por similitud visual.

La inspección se apoya en evidencia: valores medidos, defectos identificados, fotografías cuando aporten valor y registros trazables.

Producto no conforme detectado no se vuelve conforme por aceptación estadística del lote; las piezas identificadas deben segregarse y tratarse.

Inspeccionar no equivale a liberar. La autoridad actual de liberación corresponde a Gustavo o Alessandri.

Todo producto retrabajado debe reinspeccionarse antes de reincorporarse a condición liberada.

La urgencia o cambio de prioridad no autoriza reducir controles de calidad.

# 3. Roles, competencia y autoridad

| Rol | Puede inspeccionar | Puede reinspeccionar | Puede liberar | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gustavo | Sí, sujeto a validación formal | Sí | Sí | Autoridad actual de liberación |
| Alessandri | Sí, sujeto a validación formal | Sí | Sí | Autoridad actual de liberación |
| Ian | Sí bajo supervisión hasta quedar APTO | Sí bajo supervisión | No | Autonomía sólo tras validación COM-02/03 |
| Cris | Sí bajo supervisión hasta quedar APTO | Sí bajo supervisión | No | Autonomía sólo tras validación COM-02/03 |
| Esmeralda | No como función principal | No | No | Control documental, OC, inventario y trazabilidad |
| Sandra | No como función rutinaria | No | No rutinariamente | Dirección y escalamiento del SGC |

Competencia: Capacitación realizada no equivale automáticamente a competencia demostrada. El estado APTO se respalda mediante evaluación práctica y alcance autorizado.

# 4. Preparación y procedimiento normativo de inspección

| Verificación previa | Criterio |
| --- | --- |
| Producto y código | Identificados sin ambigüedad. |
| OC / partida | Relacionadas cuando aplique. |
| Proveedor / aserradero | Origen conocido. |
| Plano / ficha / revisión | Vigente y aplicable al código. |
| Cantidad del lote | Conocida antes de definir muestra. |
| Tratamiento HT | Condición aplicable conocida; constancia disponible cuando corresponda. |
| Instrumentos | Identificados y en estado APTO. |
| Inspector | Competencia requerida validada o supervisión definida. |
| Área / presentación | Producto accesible para seleccionar una muestra representativa. |

## 4.1 Base normativa y alcance de la inspección

La inspección CAMPAR combina requisitos normativos, contractuales y controles internos. La tabla siguiente indica qué aporta cada referencia al procedimiento. La aplicación exacta de ISO 9001:2026 se mantiene vinculada a MAT-SGC-02 y a una copia controlada; este manual no reproduce ni sustituye el texto de la norma.

| Referencia | Función dentro de la inspección | Aplicación CAMPAR |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001:2026 | Marco del SGC | Control operacional, evidencia de conformidad, liberación autorizada, trazabilidad y control de salidas no conformes. La correspondencia exacta de numerales se gestiona en MAT-SGC-02. |
| NMX-Z-12/2-1987 | Muestreo por atributos | Fuente adoptada para métodos/tablas de muestreo. ANX-PO03-01 contiene el plan aplicable; no se mezclan tablas con otras normas. |
| NOM-144-SEMARNAT-2017 | Fitosanitario - comercio internacional | Tratamiento, madera descortezada, autorización y requisitos de la Marca cuando el embalaje se utiliza en comercio internacional. |
| NOM-008-SE-2021 | Unidades de medida | Referencia para expresar y registrar magnitudes con unidades coherentes en mediciones y registros. |
| ISO 2859-1:2026 | Referencia internacional complementaria | Puede consultarse como referencia técnica, pero CAMPAR no mezcla sus tablas con las de NMX-Z-12/2-1987 dentro del mismo plan. |
| Plano / ficha / OC del cliente | Requisito contractual | Define dimensiones, tolerancias, componentes, humedad y criterios particulares. Prevalece sobre criterios internos cuando sea más específico o estricto. |

## 4.2 Procedimiento integrado de inspección

El procedimiento siguiente integra los requisitos externos aplicables y los controles internos CAMPAR. No sustituye la copia controlada de una norma, un plano o una especificación del cliente; indica cómo debe actuar el inspector y qué evidencia debe conservar.

| Paso | Etapa | Acción del inspector | Fuente / criterio | Evidencia o decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar aplicabilidad | Identificar OC/partida, código, destino, condición nacional/exportación y si aplica NOM-144. Confirmar cualquier requisito especial del cliente. | ISO 9001:2026 como marco del SGC; PO-01; NOM-144 cuando corresponda. | Requisitos de inspección definidos antes de tocar el producto. |
| 2 | Verificar documentación técnica | Confirmar plano/ficha y revisión vigente para el código. No inspeccionar con un plano elegido por memoria o similitud. | Plano/ficha del cliente; PS-01. | Documento técnico identificado y vigente. |
| 3 | Definir el lote | Agrupar únicamente producto suficientemente homogéneo por código, proveedor, especificación/revisión y presentación conjunta. | Criterio interno CAMPAR - PO-03. | Cantidad del lote y origen definidos. |
| 4 | Determinar el plan de muestreo | Usar el plan vigente de ANX-PO03-01. CAMPAR adopta inspección normal y Nivel General II para el piloto; lotes de 1 a 15 se inspeccionan al 100 % por criterio interno. | NMX-Z-12/2-1987 + ANX-PO03-01. Requisito específico del cliente prevalece. | Tamaño de muestra documentado. |
| 5 | Seleccionar la muestra | La muestra la selecciona CAMPAR y debe distribuirse entre el lote. Evitar limitarse a piezas superiores, primeras piezas o unidades elegidas por el proveedor. | Aplicación interna del plan de muestreo. | Muestra representativa identificada. |
| 6 | Comprobar equipos y unidades | Usar sólo equipo identificado y APTO. Registrar dimensiones en unidades compatibles con el plano, temperatura en °C y humedad en %. No confundir temperatura con humedad. | PS-02; IT-PS02-01; NOM-008-SE-2021. | Equipo/ID y unidad de medida registrados. |
| 7 | Inspección dimensional | Medir dimensiones, separaciones y componentes indicados en el plano y comparar valor real contra nominal/tolerancia. No aplicar una tolerancia universal CAMPAR. | Plano/ficha vigente; PO-03. | Valores medidos y resultado por característica. |
| 8 | Medición de humedad | Aplicar IT-PS02-01 y el límite del cliente. Si el requisito es <=20 %, usar la franja preventiva CAMPAR: <18 % normal; 18-20 % confirmar; >20 % NC. No promediar para ocultar una lectura fuera de límite. | Requisito contractual + IT-PS02-01. La franja 18-20 % es interna CAMPAR. | Lecturas, equipo, resultado y cualquier confirmación registrados. |
| 9 | Inspección visual y estructural | Revisar hongo, nudos/ojos, corteza, deformación, integridad, componentes, fijaciones, limpieza y otras características del plano o CAT-PO03-01. | Plano/cliente + CAT-PO03-01. | Defectos identificados y codificados. |
| 10 | Control fitosanitario cuando aplique | Para embalaje de madera de comercio internacional: verificar evidencia de tratamiento, autorización del proveedor y Marca conforme. Aplicar el detalle del capítulo 11. | NOM-144-SEMARNAT-2017. | Constancia/Marca/autorización vinculadas. |
| 11 | Registrar y clasificar NC | Registrar cada defecto observado y clasificar severidad según requisito aplicable. La unidad NC detectada no se vuelve conforme porque el lote resulte aceptable. | CAT-PO03-01; PO-03; PO-06. | Cantidad NC y evidencia trazable. |
| 12 | Determinar resultado de la muestra | Aplicar Ac/Re únicamente desde la tabla controlada adoptada. Mientras el piloto no tenga Ac/Re cotejado, cualquier NC en la muestra provoca retención y revisión ampliada/100 % del lote afectado antes de liberar. | NMX-Z-12/2-1987 + regla transitoria CAMPAR. | Resultado estadístico o regla transitoria documentada. |
| 13 | Segregar y contener | Identificar físicamente y en registro todo producto RETENIDO/NC. No mezclar con liberado ni cargarlo. | PO-04; PO-06. | Estado y cantidad segregada. |
| 14 | Liberación | El inspector registra el resultado. La liberación actual corresponde a Gustavo o Alessandri. Inspeccionar no equivale a liberar. | PO-03; MAT-SGC-01. | Nombre de quien autoriza, fecha/hora y cantidad liberada. |
| 15 | Retrabajo y reinspección | Todo producto retrabajado pasa a PENDIENTE DE REINSPECCIÓN y debe ser reinspeccionado antes de volver a condición liberada. | PO-03; PO-06. | Nueva INS vinculada con la NC/retrabajo. |
| 16 | Cerrar trazabilidad | Vincular inspección con OC/partida, producto, proveedor, plano, equipos, HT cuando aplique, NC, reinspección e inventario/entrega. | PS-01; FR-PO03-01 y registros relacionados. | Historia del producto reconstruible. |

## 4.3 Regla para resolver conflictos entre criterios

Cuando existan criterios diferentes, el inspector no debe elegir el más conveniente. Se aplica la jerarquía del SGC: requisito legal/reglamentario > requisito contractual o plano del cliente > norma técnica adoptada > criterio interno CAMPAR. Si el conflicto no puede resolverse documentalmente, el lote permanece retenido hasta aclaración.

# 5. Identificación del lote y trazabilidad

Para CAMPAR, un lote de inspección es un conjunto de unidades suficientemente homogéneas en producto/código, proveedor, especificación o revisión y presentación conjunta para inspección. Producto de proveedores distintos no debe considerarse automáticamente un mismo lote.

| Dato mínimo | Ejemplo / propósito |
| --- | --- |
| ID de inspección | INS-AAAA-#### |
| Código / producto | Llave técnica principal |
| Proveedor | Aserradero de origen |
| Plano / revisión | Criterio dimensional y de componentes |
| Cantidad del lote | Base para muestreo |
| OC / partida | Trazabilidad comercial |
| Constancia HT | Referencia cuando aplique |
| Equipo usado | EQ-HUM-## / EQ-DIM-## |
| Inspector y liberador | Responsabilidades separadas |

# 6. Muestreo para inspección

La selección de muestra corresponde a CAMPAR y debe distribuirse razonablemente entre el producto presentado. No debe limitarse a las primeras piezas, las piezas superiores o unidades elegidas por el proveedor.

## 6.1 Selección del nivel de inspección

La NMX-Z-12/2-1987 establece tres niveles generales de inspección. A menos que se especifique otra cosa, se utiliza el Nivel General II. El Nivel I proporciona menor discriminación y el Nivel III mayor discriminación. Los niveles especiales S-1 a S-4 se reservan para situaciones que requieren muestras relativamente pequeñas y donde pueden tolerarse riesgos mayores; CAMPAR no los activa de forma rutinaria durante el piloto.

| Nivel | Cuándo usarlo | Regla CAMPAR |
| --- | --- | --- |
| I | Cuando se admite menor discriminación y existe justificación técnica/contractual. | No usar por defecto; requiere autorización o requisito específico. |
| II | Nivel general por defecto cuando no existe otra instrucción. | Nivel operativo estándar para CAMPAR. |
| III | Cuando se requiere mayor discriminación por riesgo, historial o requisito. | Puede adoptarse por decisión técnica documentada. |

## 6.2 Cantidad de unidades a inspeccionar - Nivel General II

La tabla siguiente se incorpora directamente al manual para uso en campo. Corresponde al esquema de muestreo por atributos con Nivel General II, que la NMX-Z-12/2-1987 establece como nivel general por defecto cuando no se especifica otro. Los valores de 2 a 35 000 unidades fueron contrastados además con una publicación del Diario Oficial de la Federación que resume la aplicación de las Tablas I y II-A.

| Tamaño del lote | Muestra Nivel II | Aplicación CAMPAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 (100 %) - criterio CAMPAR | Inspección 100 % |
| 2 a 8 | 2 (NMX) / 100 % CAMPAR | CAMPAR inspecciona 100 % para lotes de hasta 15 unidades |
| 9 a 15 | 3 (NMX) / 100 % CAMPAR | CAMPAR inspecciona 100 % para lotes de hasta 15 unidades |
| 16 a 25 | 5 | Aplicar tabla |
| 26 a 50 | 8 | Aplicar tabla |
| 51 a 90 | 13 | Aplicar tabla |
| 91 a 150 | 20 | Aplicar tabla |
| 151 a 280 | 32 | Aplicar tabla |
| 281 a 500 | 50 | Aplicar tabla |
| 501 a 1 200 | 80 | Aplicar tabla |
| 1 201 a 3 200 | 125 | Aplicar tabla |
| 3 201 a 10 000 | 200 | Aplicar tabla |
| 10 001 a 35 000 | 315 | Aplicar tabla |
| 35 001 a 150 000 | 500 | Aplicar tabla |
| 150 001 a 500 000 | 800 | Aplicar tabla |
| 500 001 o más | 1 250 | Aplicar tabla |

Nota operativa CAMPAR: para lotes de 1 a 15 unidades se mantiene inspección al 100 %. Esta es una decisión interna más conservadora que el tamaño de muestra mínimo indicado por el esquema normativo.

## 6.3 Cantidades cuando se seleccione Nivel I o Nivel III

Si un requisito del cliente o una decisión técnica documentada exige un nivel diferente, se utilizan las cantidades siguientes. El Nivel I reduce el tamaño de muestra; el Nivel III lo incrementa. El cambio de nivel debe registrarse en la inspección y no puede hacerse sólo para obtener un resultado más conveniente.

| Tamaño del lote | Nivel I | Nivel II | Nivel III |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 a 8 | 2 | 2 | 3 |
| 9 a 15 | 2 | 3 | 5 |
| 16 a 25 | 3 | 5 | 8 |
| 26 a 50 | 5 | 8 | 13 |
| 51 a 90 | 5 | 13 | 20 |
| 91 a 150 | 8 | 20 | 32 |
| 151 a 280 | 13 | 32 | 50 |
| 281 a 500 | 20 | 50 | 80 |
| 501 a 1 200 | 32 | 80 | 125 |
| 1 201 a 3 200 | 50 | 125 | 200 |
| 3 201 a 10 000 | 80 | 200 | 315 |
| 10 001 a 35 000 | 125 | 315 | 500 |
| 35 001 a 150 000 | 200 | 500 | 800 |
| 150 001 a 500 000 | 315 | 800 | 1250 |
| 500 001 o más | 500 | 1250 | 2000 |

## 6.4 Selección y distribución de la muestra

• La muestra debe seleccionarse estrictamente al azar sin considerar previamente la calidad aparente de las piezas.

• Cuando el lote esté dividido en estibas, sublotes o zonas físicamente identificables, la muestra debe distribuirse de forma representativa y proporcional cuando sea posible.

• No se permite inspeccionar únicamente las piezas superiores, las primeras disponibles o las seleccionadas por el proveedor.

• Las unidades no conformes detectadas pueden rechazarse individualmente aunque el lote resulte aceptable estadísticamente; deben segregarse, corregirse o retrabajarse y reinspeccionarse.

## 6.5 Inspección normal, rigurosa y reducida

La cantidad base de muestra proviene del tamaño de lote y del nivel de inspección seleccionado. En inspección rigurosa se mantiene la lógica de letra/tamaño de muestra y se endurece el criterio de aceptación/rechazo de la tabla correspondiente. La inspección reducida utiliza sus propios planes; CAMPAR la mantiene deshabilitada durante el piloto.

| Situación | Regla de NMX-Z-12/2-1987 | Aplicación CAMPAR |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Usar inspección normal salvo acuerdo en contrario. | Normal. |
| Normal -> rigurosa | Cambiar cuando se rechazan 2 de 5 lotes consecutivos en inspección original. | Activar seguimiento reforzado y usar plan riguroso. |
| Rigurosa -> normal | Volver a normal cuando se aceptan 5 lotes consecutivos en inspección original. | Retornar a normal y documentar el cambio. |
| Reducida | La norma prevé condiciones específicas para pasar de normal a reducida y para retornar a normal. | Deshabilitada durante el piloto; no usar sin aprobación formal. |

## 6.6 Uso del NCA/AQL y criterio Ac/Re

El tamaño de la muestra queda definido en este manual; la aceptación o rechazo estadístico se determina además por el NCA/AQL aplicable y el plan de muestreo sencillo normal, riguroso o reducido. CAMPAR mantiene como valores internos de referencia AQL 2.5 para defectos mayores y AQL 4.0 para menores cuando no existe criterio específico del cliente; AQL 0.65 sólo se usa donde esté documentado para la característica correspondiente. Los números Ac/Re deben quedar cargados en ANX-PO03-01 y en la interfaz digital con fuente controlada antes de declararlos como criterio normativo definitivo.

Para defectos críticos, CAMPAR conserva la regla preventiva de retención desde la primera detección. Esto es independiente de que exista un plan estadístico específico: una pieza crítica detectada no se libera ni se convierte en conforme por aceptación estadística del lote.

# 7. Equipos de medición y condición de aptitud

| ID | Equipo | Uso | Gate antes de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| EQ-HUM-01 | General Tools MMD4E | Medición rutinaria / tamizaje | Comprobación interna satisfactoria y registro en FR-PS02-01. |
| EQ-HUM-02 | Delmhorst Navigator BDX-30 | Medición de madera y confirmación técnica | Cal Check satisfactorio, condición de pines y configuración aplicable. |
| EQ-DIM-## | Flexómetro identificado | Dimensiones cuya tolerancia/resolución lo permita | Verificación interna y referencia dimensional CAMPAR identificada. |

Criterio metrológico: No llamar “calibración” a una comprobación interna si no existe una calibración trazable que lo sustente. Si el instrumento o método no es apto para la tolerancia requerida, se debe usar un medio de medición adecuado.

# 8. Medición de humedad

## 8.1 Requisito y decisión

El límite de humedad debe provenir del plano, ficha o requisito vigente. Cuando el producto aplicable establece máximo 20 %, CAMPAR utiliza una franja preventiva interna para controlar mediciones próximas al límite.

| Resultado | Tratamiento CAMPAR |
| --- | --- |
| < 18 % | Zona normal; continuar evaluación. |
| 18.0 % a 20.0 % | Conforme respecto al límite, pero zona preventiva: confirmar lectura/método. |
| > 20.0 % | Unidad no conforme cuando el requisito aplicable sea <= 20 %. |

## 8.2 Método mínimo

Realizar al menos dos lecturas en puntos representativos diferentes por unidad muestreada.

Si la lectura está entre 18 % y 20 %, existe diferencia relevante o hay duda, realizar una tercera lectura y/o confirmación con el BDX-30.

No promediar una lectura válida superior al límite con otras menores para declarar conformidad.

No medir con dos equipos y escoger automáticamente el valor inferior.

Una discrepancia capaz de cambiar la decisión obliga a retener la decisión, revisar equipos/configuración y repetir.

## 8.3 MMD4E

Antes del uso formal se realiza la comprobación interna prevista por el fabricante. Para el equipo actual, el criterio de comprobación documentado es 18.3 % ± 1 % en modo madera. Un resultado persistente fuera del intervalo requiere pasar el equipo a EN VERIFICACIÓN.

## 8.4 Navigator BDX-30

El BDX-30 permite corrección/configuración asociada a la especie y a la temperatura. La especie exacta utilizada bajo la denominación “pino nacional” debe corroborarse con el proveedor; no se inferirá. Antes del uso se realizará su comprobación interna y se registrará el resultado, serie y condición física del equipo.

# 9. Inspección dimensional

Las dimensiones, tolerancias, separaciones y medidas de componentes se evalúan contra el plano/ficha vigente de cada código. No existe una tolerancia universal CAMPAR aplicable a todos los modelos. Las mediciones deben registrarse con unidades coherentes conforme al documento técnico y a NOM-008-SE-2021; por ejemplo, dimensiones en mm o cm, temperatura en °C y humedad en %.

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Identificar la característica y valor nominal en el plano. |
| 2 | Identificar la tolerancia específica. |
| 3 | Seleccionar un instrumento con resolución suficiente. |
| 4 | Medir y registrar el valor real; evitar registrar sólo “bien”. |
| 5 | Comparar nominal/tolerancia/valor y declarar conforme o NC. |
| 6 | Si la tolerancia es demasiado estrecha para un flexómetro, utilizar un instrumento de mayor resolución antes de decidir. |

# 10. Inspección visual y estructural

| Característica | Qué observar | Acción base |
| --- | --- | --- |
| Hongo | Presencia visible de crecimiento/mancha compatible con hongo. | Retener y registrar HNG-01. |
| Nudos / ojos | Desprendibilidad, ubicación y efecto estructural; aplicar criterio del cliente. | NUD-01/NUD-02 según caso. |
| Corteza | Presencia y condición conforme a requisito específico. | COR-01 si excede criterio aplicable. |
| Deformación | Curvatura/alabeo que afecte función o estructura. | DEF-01 si afecta función; DEF-02 si es meramente estética y permitida. |
| Integridad | Tablas/tacos/componentes rotos, agrietados o dañados. | ROT-01; valorar severidad según función. |
| Componentes | Cantidad, tipo y ubicación respecto al plano. | COM-01. |
| Fijaciones | Cantidad, posición y condición de clavos/grapas. | FIJ-01 / FIJ-02. |
| Limpieza | Condición superficial y residuos. | LIM-01 según requisito. |

# 11. Tratamiento térmico y marca fitosanitaria

Cuando el producto se destina al comercio internacional y queda dentro del campo de aplicación de NOM-144-SEMARNAT-2017, CAMPAR realiza una verificación documental y visual previa a la liberación. La aplicación del tratamiento y el uso de la Marca corresponden al proveedor autorizado; CAMPAR verifica la evidencia disponible y evita liberar producto con requisitos fitosanitarios incompletos.

| Control | Criterio |
| --- | --- |
| Aplicabilidad | NOM-144-SEMARNAT-2017 se controla cuando el embalaje de madera se utiliza en comercio internacional. Para producto nacional, sólo se aplica si existe otro requisito que lo haga obligatorio. |
| Madera descortezada | Para producto sujeto a NOM-144, verificar visualmente que la madera esté descortezada. La Norma permite pequeños restos de corteza bajo límites definidos; si el cliente establece un criterio más estricto, prevalece el requisito del cliente. |
| Constancia de tratamiento | Debe vincularse al lote/viaje cuando aplique. CAMPAR verifica identificación, tratamiento, fecha/ciclo y documentación asociada; la constancia es la evidencia del tratamiento, no la humedad del producto. |
| Tratamiento HT - verificación documental | La NOM establece para HT alcanzar al centro de la pieza de mayor espesor al menos 56 °C durante 30 minutos continuos. CAMPAR verifica documentalmente la constancia/gráfica disponible; no sustituye ni certifica el proceso del proveedor autorizado. |
| Autorización del proveedor | CAMPAR conserva evidencia de que el establecimiento que trata y marca está autorizado por SEMARNAT y controla el número de autorización aplicable. |
| Contenido de la Marca | Verificar símbolo IPPC, país (MX para exportación desde México), número único del autorizado y código del tratamiento (p. ej., HT). La información adicional debe quedar fuera de los bordes de la Marca. |
| Colocación y condición de la Marca | Debe ser visible, legible y permanente, aparecer al menos en dos lados opuestos; no se aceptan etiquetas o calcomanías como Marca. No debe emplearse rojo o anaranjado para la Marca. |
| Verificación CAMPAR | CAMPAR adopta verificación visual 100 % de la Marca cuando sea obligatoria. Esta frecuencia es un control interno preventivo, no una frecuencia impuesta por la NOM. |
| Marca ausente / incorrecta | Registrar MAR-01 y retener el producto cuando la Marca sea obligatoria, hasta aclaración/corrección conforme a requisitos aplicables. |
| Humedad | Se controla como característica independiente del producto; un valor de humedad no demuestra por sí solo que el tratamiento HT fue realizado conforme. |

# 12. Catálogo y clasificación de defectos

| Código | Condición | Severidad base |
| --- | --- | --- |
| HUM-01 | Humedad superior al máximo aplicable | Crítica CAMPAR |
| HNG-01 | Hongo | Crítica |
| NUD-01 | Ojo/nudo desprendible | Según cliente; crítico donde se documente |
| NUD-02 | Ojo/nudo estable | Variable |
| COR-01 | Corteza fuera de criterio | Mayor / cliente |
| DIM-01 | Dimensión fuera de tolerancia | Mayor* |
| COM-01 | Componente faltante/incorrecto | Mayor* |
| FIJ-01 | Fijación faltante/incorrecta | Mayor* |
| FIJ-02 | Fijación que compromete estructura | Crítica |
| DEF-01 | Deformación que afecta función/estructura | Crítica |
| ROT-01 | Componente roto | Mayor / crítica* |
| LIM-01 | Limpieza insuficiente | Mayor / cliente |
| MAR-01 | Marca fitosanitaria requerida ausente/incorrecta | Crítica |

* La severidad puede escalar cuando exista afectación funcional, estructural o un requisito más estricto del cliente.

# 13. Decisión de inspección y liberación

| Estado | Significado / siguiente paso |
| --- | --- |
| PENDIENTE DE INSPECCIÓN | Producto terminado presentado a CAMPAR. |
| EN INSPECCIÓN | Se está ejecutando la evaluación. |
| CONFORME / PENDIENTE DE LIBERACIÓN | Inspección favorable, aún sin autorización final. |
| RETENIDO / NC | No utilizar ni cargar. Aplicar segregación y PO-06. |
| EN RETRABAJO | Proveedor ejecuta corrección. |
| PENDIENTE DE REINSPECCIÓN | Retrabajo terminado, CAMPAR aún no confirma. |
| LIBERADO | Autoridad designada autorizó el producto. |

Separación de funciones: Ian/Cris pueden inspeccionar o reinspeccionar dentro de su competencia, pero la liberación actual permanece en Gustavo/Alessandri.

# 14. Segregación, retrabajo y reinspección

La segregación combina identificación física y estado registrado; la marca física por sí sola no constituye trazabilidad suficiente.

Producto RETENIDO, EN RETRABAJO o PENDIENTE DE REINSPECCIÓN no puede cargarse.

El proveedor puede avisar por WhatsApp que el retrabajo terminó, pero el estado pasa únicamente a PENDIENTE DE REINSPECCIÓN.

La reinspección verifica la característica corregida y que la corrección no haya generado otra condición evidente de incumplimiento.

PO-03 libera el producto; PO-06 cierra el incidente. Son decisiones diferentes.

# 15. No conformidades y rechazos

| Nivel | Uso | Tratamiento mínimo |
| --- | --- | --- |
| N1 | Incidente aislado, contenido y corregible sin impacto sistémico. | Corrección + reinspección + cierre. |
| N2 | Rechazo parcial, recurrencia, escape o patrón relevante. | Contención + causa + acción + seguimiento. |
| N3 | Rechazo total, reincidencia crítica, fitosanitario o fallo sistémico. | Acción correctiva formal + eficacia + escalamiento. |

No confundir: La severidad del defecto (Crítico/Mayor/Menor) y el nivel del incidente (N1/N2/N3) son conceptos distintos. Un defecto crítico aislado detectado internamente no convierte automáticamente el caso en N3.

# 16. Carga, entrega y recepción

Sólo producto LIBERADO y asociado a una necesidad de entrega puede seleccionarse para carga.

La cantidad programada no se considera automáticamente cargada; se confirma la cantidad real, especialmente en estibas parciales.

Factura, constancia HT, certificado CAMPAR, remisión y recepción pueden integrar el paquete documental sin duplicar información.

La remisión actual se revisará en la primera entrega piloto antes de crear un manifiesto adicional.

Si planta rechaza producto, se conserva la evidencia externa y PO-06 gestiona el incidente.

La garantía interna CAMPAR contra hongo se controla por 8 días desde la fecha documentada de recepción en planta, salvo que se formalice contractualmente otro punto de inicio.

La aplicación de Biotox se registra como tratamiento adicional cuando corresponda; no se considera requisito obligatorio del SGC salvo requisito específico del cliente.

# 17. Registros y trazabilidad

| Registro / evidencia | Función |
| --- | --- |
| FR-PO01-01 | OC y partidas. |
| FR-PO02-01 | Asignación y seguimiento de producción. |
| FR-PO03-01 | Inspección, muestra, mediciones y liberación. |
| FR-PO04-01 | Movimientos y estados de inventario. |
| FR-PO06-01 | NC, retrabajo, causa, acción y eficacia. |
| FR-PS02-01 | Verificación de equipos. |
| FR-PS03-01 | Competencia y autorización. |
| Constancia HT / gráfica | Evidencia externa de tratamiento. |
| Rechazo de planta | Evidencia externa del cliente. |
| Remisión / factura / recepción | Trazabilidad logística y de entrega. |

Prueba de trazabilidad: A partir de una inspección o pieza identificada, CAMPAR debe poder reconstruir OC/partida, producto, plano, proveedor, inspector, equipo, liberación, tratamiento y entrega relacionada.

# 18. Checklist rápido para campo

| Momento | Verificación | OK |
| --- | --- | --- |
| ANTES | Código/producto identificado | ☐ |
| ANTES | Plano/revisión vigente | ☐ |
| ANTES | Lote y cantidad conocidos | ☐ |
| ANTES | Equipo APTO | ☐ |
| ANTES | Muestreo definido | ☐ |
| DURANTE | Humedad registrada | ☐ |
| DURANTE | Dimensiones reales registradas | ☐ |
| DURANTE | Hongo/nudos/corteza/deformación revisados | ☐ |
| DURANTE | Componentes y fijaciones revisados | ☐ |
| DURANTE | Marca/HT verificados cuando aplica | ☐ |
| CIERRE | NC segregadas e identificadas | ☐ |
| CIERRE | Resultado documentado | ☐ |
| CIERRE | Liberación autorizada | ☐ |
| CIERRE | Evidencias vinculadas | ☐ |
| ANTES | Aplicabilidad NOM-144 determinada (si exportación/comercio internacional) | ☐ |
| DURANTE | Unidades correctas registradas (mm/cm, °C, %) | ☐ |
| DURANTE | Constancia/Marca/autorización verificadas cuando aplica NOM-144 | ☐ |

# 19. Criterios pendientes y gates de piloto

| Gate | Momento de cierre |
| --- | --- |
| Especie de pino | Antes de usar configuración por especie del BDX-30. |
| MMD4E / BDX-30 | Antes del primer uso formal; identificar serie y comprobar. |
| Flexómetros | Antes de medición dimensional formal; identificar y verificar. |
| Plano/revisión | Antes de inspeccionar cada primer producto del piloto. |
| Competencia | Gus/Aless durante Piloto 1; Ian/Cris antes de autonomía. |
| Ac/Re definitivo | Antes de sustituir la regla transitoria por el plan AQL completo. |
| Remisión | Primera entrega piloto. |
| Aprobación documental | Antes de cambiar documentos de EN REVISIÓN a VIGENTE. |

# 20. Referencias y documentos relacionados

| Referencia | Uso |
| --- | --- |
| PO-03 | Inspección y liberación de producto. |
| PO-06 | No conformidades y rechazos. |
| PS-02 | Equipos de medición. |
| PS-03 | Competencia y capacitación. |
| ANX-PO03-01 | Plan de muestreo CAMPAR. |
| CAT-PO03-01 | Catálogo de defectos. |
| IT-PS02-01 | Método de medición de humedad. |
| NMX-Z-12/2-1987 | Fuente controlada prevista para tablas de muestreo por atributos. |
| NOM-144-SEMARNAT-2017 | Referencia legal/reglamentaria para embalaje de madera cuando aplica. |
| General Tools MMD4E - manual/ficha | Comprobación y características del equipo. |
| Delmhorst Navigator BDX-30 - manual/ficha | Configuración y comprobación del equipo. |
| ISO 9001:2026 | Marco del Sistema de Gestión de Calidad. La correspondencia exacta de requisitos se controla en MAT-SGC-02 y copia autorizada. |
| NOM-008-SE-2021 | Sistema general de unidades de medida para expresar magnitudes de forma coherente en registros. |
| ISO 2859-1:2026 | Referencia internacional complementaria; no se mezclan sus tablas con NMX-Z-12/2-1987 en el plan CAMPAR. |
| Registro SEMARNAT de personas autorizadas | Verificación de autorización para uso de la Marca cuando aplique NOM-144. |
| NMX-Z-12/2-1987, apartados 9 a 12 y Tabla I | Base para selección aleatoria, niveles de inspección, letra clave, tamaño de muestra y aceptación/rechazo. |
| DOF - tabla resumen de aplicación de NMX-Z-12/2-1987 Nivel II | Cotejo público de tamaños de muestra para lotes de 2 a 35 000 unidades. |

Fuentes web de referencia verificadas: https://www.iso.org/es/norma/9001 | https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-z-12-2-1987/ | https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-144-semarnat-2017/ | https://www.gob.mx/semarnat/documentos/registro-de-las-personas-autorizadas-para-el-uso-de-la-marca-nom-144-semarnat-2017 | https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-008-se-2021/ | https://generaltools.com/products/pin-type-lcd-moisture-meter | https://www.delmhorst.com/products/bdx-30-moisture-meter-for-building-materials

# Control de aprobación y cambios

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| __________________ Apoyo SGC | __________________ Responsable técnico | __________________ Dirección |
| Fecha: __________ | Fecha: __________ | Fecha: __________ |

| Versión | Descripción del cambio |
| --- | --- |
| 1.0 | Primera emisión para revisión e implantación piloto. |
| 1.1 | Se incorpora procedimiento integrado de inspección con aplicación explícita de NMX-Z-12/2-1987, NOM-144-SEMARNAT-2017, NOM-008-SE-2021 e ISO 9001:2026 como marco del SGC; se amplían controles fitosanitarios y checklist. |
| 1.2 | Se incorporan directamente las cantidades de muestreo por tamaño de lote para los Niveles Generales I, II y III; se establece el Nivel II como estándar CAMPAR, la inspección 100 % para lotes de 1 a 15 unidades, reglas de selección representativa y reglas de cambio entre inspección normal y rigurosa. |